- BIURO KOSZTORYSOWE „NORMA”

- 38-400 KROSNO ul. Lewakowskiego 25

- Eegz.Nr…….

# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

- TEMAT:	REMONT TARASU OD STRONY WSCHODNIEJ, WRAZ Z WYMIANĄ BALUSTRADY PRZY BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W KROŚNIE

- INWESTOR:	STAROSTWO POWIATOWE W KROŚNIE
38-400  KROSNO ul. Bieszczadzka 1

- OBIEKT:		BUDYNEK STAROSTWA POWIATOWEGO

- 38-400 KROSNO, ul. Bieszczadzka 1

- BRANŻA:	BUDOWLANA

- KOD WG CPV:  	45215500-2  obiekty użyteczności społecznej

- AUTOR OPRACOWANIA:

- Irena Kurowska-Stypuła

- specjalność kontr. budowlana 
( upr. ANB.V.7342-1/6/96 )

DATA OPRACOWANIA: maj 2013 r.

# ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania p.n.:

- „Remont tarasu od strony wschodniej, wraz z wymianą balustrady przy budynku Starostwa Powiatowego w Krośnie ul. Bieszczadzka 1”

1. ST Nr :    B-00.00   wymagania ogólne 					str.  1  -   13

zawartość specyfikacji:

1. wstęp

2. wymagania dotyczące wyrobów budowlanych

3. sprzęt i maszyny

4. transport

5. wykonanie robót budowlanych

6. kontrola jakości

7. odbiór robót budowlanych

8. przedmiar robót

9. rozliczenie robót

10. Przepisy i normy

2. Szczegółowe specyfikacje techniczne – roboty budowlane

2.1.   Nr.  B - 01.00.00	   kod CPV:  45111300-1   -   roboty rozbiórkowe	str.  14  -   16

2.4.   Nr.  B – 02.00.00	   kod CPV:  45453000-7   -   nawierzchnia tarasu	str.  17  -   22

2.5.   Nr.  B – 03.00.00	   kod CPV:  45410000-4   -   remont tarasu od spodu	str.  23  -   28

Szczegółowa Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Nr: B-00.00 – Wymagania ogólne.
Obiekt: „Remont tarasu od strony wschodniej, wraz z wymiana balustrady przy budynku Starostwa Powiatowego w Krośnie „

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

### NR : B - 00.00 – WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej B - 00.00.00 są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót dla obiektów które zostaną wykonane w ramach projektu pn.:

„Remont tarasu od strony wschodniej, wraz z wymiana balustrady przy budynku Starostwa Powiatowego w Krośnie  przy ul. Bieszczadzkiej 1„

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zleceniu 
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla wszystkich robót objętych realizacją zadania wg p.1.1. a wyszczególnione w SST wg zestawienia:

- roboty rozbiórkowe

- remont nawierzchni tarasu i schodów

- wymiana balustrady tarasu i schodów

- remont tarasu od spodu

1.4. informacja o terenie budowy

1.4.1.- Charakterystyka ogólna

Projektowane roboty będą prowadzone na terenie istniejącego budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w krośnie przy ul Bieszczadzkiej 1. Dojazd i dojście na plac budowy odbywał się będzie od ul. j.w

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji robót, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, dozorców i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, projekt zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt zabezpieczenia robót powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę.

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru, oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

1.4.2.- zabezpieczenie interesów osób trzecich

Umieścić tablice informacyjne

teren budowy oznakować i zabezpieczyć w sposób widoczny, przed obecnością osób nieupoważnionych do przebywania na terenie prowadzenia robót.

1.4.4.- warunki bezpieczeństwa pracy

Wszystkie prace przewidziane do wykonania projektowanego remontu wykonywać zgodnie z obowiązującymi warunkami i przepisami BHP.

1.4.5.- zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Inwestor wskaże Wykonawcy możliwość korzystania z punktu poboru wody i energii elektrycznej oraz sanitariatów na czas realizacji robót.

1.4.6.- warunki dotyczące organizacji ruchu

Dla transportu materiałów i dostępu pracowników na teren prowadzenia robót jak w p. 1.4.1.

1.5. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

Ilekroć w ST jest mowa o:

1.5.1. - obiekt budowlany 
- budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi 
- budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami
- obiekt małej architektury

1.5.1.- robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

1.5.2.- terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią  zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

1.5.3. – aprobacie technicznej -, należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.

1.5.4. – materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.5.5. – odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

1.5.6.- przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

1.5.7. - przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

1.5.8. - pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego

1.5.9. - dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem/ Kierownikiem Projektu, Wykonawcą i Projektantem.

1.5.10. - książka obmiarów - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

1.5.11. - dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, książka obmiarów.

1.5.12. - dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot, geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.5.13. - wyrób budowlany – wyrób wytworzony w celu wbudowania, wmontowania zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora Nadzoru i Projektanta.

1.6.1. – przekazanie terenu budowy

zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże dziennik budowy, SST.

1.6.2. – dokumentacja projektowa

przekazana dokumentacja ma zawierać opis i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy.

1.6.3. – zgodność robót z opisem i SST

SST oraz dokumenty przekazane wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W szczegółowych przypadkach gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją przetargową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, elementy budowli rozebrane i wykonane na koszt wykonawcy.

1.6.4.- zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji robót aż do ich zakończenia i odbioru ostatecznego.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że będzie włączony w ceną umowną.

Pozostałe wymagania zawarte w p. 1.4. ST

1.6.5 – ochrona środowiska

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W czasie trwania robót rozbiórkowych i wykończeniowych, wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób własności społecznej a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań, wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i możliwością powstania pożaru.

1.6.7 – ochrona p. poż.

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów p. poż., utrzymywał sprawny sprzęt p.poż., wymagany odpowiednimi przepisami

Materiały łatwopalne będą składowane wg instrukcji składowania producenta i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.6.8. – bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież ochronną w należytym porządku.

Koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględniane  w cenie umownej.

1.6.9. – ochrona i utrzymanie robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót, od daty rozpoczęcia , do daty odbioru ostatecznego.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable i.t.p. Wykonawca zpewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

1.6.10. – Stosowanie się do przepisów prawa.

Wykonawca zobowiązany jest znać przepisy prawa i inne przepisy wydane przez organ administracji państwowej i samorządowej, które w jakikolwiek sposób związane będą z prowadzonymi robotami.

2. MATERIAŁY

Do wykonania izolacji tarasu, przykładowo przyjęto materiały firmy REMMERS, można stosować materiały innego producenta o analogicznych parametrach, stosując zasadę jednego systemu.

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła  spełniają wymagania SST w czasie postępu robót.

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w SST.

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych dostarczanych materiałów.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru .

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora nadzoru.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Koszt wariantowego zastosowania materiałów powinien być odpowiednio dostosowany przez Inspektora nadzoru, jednak wzrost ceny jednostkowej nie będzie miał miejsca.

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków przetargu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotyczące transportu.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną  niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym przetargiem.

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych.

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów, sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób  ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z przetargiem, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
- Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

- Polecenia Inspektora nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie przez niego określonym, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.

- Jeżeli Wykonawca będzie prowadził roboty w systemie dwuzmianowym, powinien zapewnić odpowiedni potencjał sprzętowy, a także wykwalifikowaną kadrę techniczną oraz zespoły robocze do realizacji przetargu w tym systemie.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1. program zapewnienia jakości.

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora nadzoru program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego.

Program zapewnienia jakości winien zawierać:

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót.,

- system proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli,

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru.

- Wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
Rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw i t.p.

- Sposób i procedur pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonania poszczególnych elementów robót.

6.2. Zasady kontroli jakości Robót.

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z przetargiem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek.

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary i raporty z badań

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu ich wytwarzania, pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.6. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi  określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. a, i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy.

- 6.4.1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami § 45 ustawy Prawo Budowlane spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy

- datę przekazania przez zamawiającego dokumentacji projektowej

- uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu zatrzymania

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej

- dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót.

- Dane dotyczące sposobu zabezpieczania robót

- Dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadził.

- Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadził

- Inne istotne informacje o przebiegu robót

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.

Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

6.4.2. Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów .

6.4.3. Dokumenty laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru.

6.4.4. Pozostałe dokumenty budowy.

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wyżej wymienionych następujące dokumenty:

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

- protokoły przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoły odbioru robót,

- protokoły z narad i ustaleń,

- korespondencję na budowie.

6.4.5. Przechowywanie dokumentów budowy.

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT.

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót.

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót, lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru .

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem.

6.3. – Przechowywanie dokumentów

Dokumenty budowy przechowywać na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

8. ODBIÓR ROBÓT

Gotowość robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru

Odbioru robót dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych

9. ROZLICZENIE ROBÓT

Podstawą płatności za wykonane roboty winna być tabela elementów scalonych .Płatność za wykonane elementy robot stanowiących przedmiot zamówienia lub postanowienia zawarte w umowie o wykonanie robot dotyczące płatności.

Cena jednostkowa pozycji lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy

- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami

- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi zasadami, z wyłączeniem podatku VAT

10. ZWIĄZANE PRZEPISY.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane Dz. z 2003. nr 207, poz. 2016 z póz. zmian.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo Zamówień Publicznych Dz.U. Nr 19, poz. 177

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r – o wyrobach budowlanych Dz.U. Nr 92 poz.881

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r - o ochronie p.poż –jedn.tekst Dz.U.Nr 147 z 2002 poz. 1229

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym Dz.U.Nr 122, poz.1321 z póz. zmian.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska, Dz.U. Nr 62, poz. 627 z póz.mian.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r – o drogach publicznych Dz.U. Nr 204 z 2004 r poz. 2086

Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r (Dz.U. Nr 48 poz.401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. Dz.U. Nr 209, poz.1779 w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE

Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. Dz.U. Nr 209, poz.1780 w sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany.

Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz.U. Nr 120, poz.1126 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. Dz.U. Nr 202, poz.2072 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. Dz.U. Nr 198 poz.2041 w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. Dz.U. Nr 198, poz.2042 zmieniające rop. W sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

Szczegółowa Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Nr: B-01.00 – Roboty rozbiórkowe.
Obiekt: „Remont tarasu od strony wschodniej, wraz z wymiana balustrady przy budynku Starostwa Powiatowego w Krośnie „

##### SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

### WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

### NR : B – 01.00.00  ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Kategoria wg CPV: 45111300-1

1. WSTĘP

1.1.	Przedmiot SST

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót rozbiórkowych niezbędnych do wykonania, oraz usunięcia gruzu z terenu prowadzenia robót przy realizacji zadania p.n:

„Remont tarasu od strony wschodniej, wraz z wymiana balustrady przy budynku Starostwa Powiatowego w Krośnie  przy ul. Bieszczadzkiej 1„

  - Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1

1.3.  Zakres robót objętych SST

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu przygotowanie elementów tarasu do przebudowy i remontu.

- demontaż balustrady trasu i schodów

- zerwanie posadzki tarasu wraz z wylewką cementową i izolacją

- zerwanie okładziny schodów z płytek gres

- zerwanie okładziny parapetu i ściany podparapetowej z płytek gres

- zerwanie zawilgoconego ocieplenia styropianem od spodu tarasu

- oczyszczenie i zmycie powierzchni

- wywóz materiałów z rozbiórki na wysypisko

1.4.  Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST B - 00.00„Specyfikacja ogólna” pkt. 1.

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.B - 00.00„Specyfikacja ogólna” pkt. 5.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za bezpieczne wykonanie robót rozbiórkowych przewidzianych niniejsza specyfikacją z zachowaniem warunków BHP i obowiązującymi przepisami oraz zasadami wyszczególnionymi w 1.5. części ogólnej.

1.6. Dokumentacja robót

Dokumentację robót przygotowawczych stanowią dokumenty wyszczególnione w p.1.6. ST B-00.00

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST S - 00.00.00 „Specyfikacja ogólna”   pkt. 2.

## 2.2. Rodzaje materiałów:

Dla robót objętych SST Nr B – 01.00.00 materiały nie występują

3.	SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Nr B - 00.00 „Specyfikacja ogólna” pkt. 3.

Dla robót objętych SST Nr B – 01.00.00 może być użyty dowolny sprzęt.

4.	TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B - 00.00 „Specyfikacja ogólna” pkt. 4

4.2. Transport materiałów

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Wykonawca powinien je ustawiać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczać przed możliwością przesuwania się podczas transportu.

Wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki powinien się odbywać bezpiecznie, bez możliwości upadku z samochodu. Drogi  po których będzie wywożony gruz należy na bieżąco oczyszczać aby umożliwić bezpieczne korzystanie pozostałym użytkownikom.

5.	WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Przed przystąpieniem do robót teren odgrodzić i oznaczyć w sposób widoczny dla osób trzecich.

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

5.1.1. sposób wykonania robót rozbiórkowych pozostawia się do decyzji wykonawcy.

Powierzchnię po zerwanych płytkach i ociepleniu oczyścić z kurzu i zmyć wodą. Usunąć gruz i materiały z rozbiórki, teren uporządkować.

5.2.1.. pozostałe zasady wg p.5. ST część ogólna

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST S - 00.00.00 „Specyfikacja ogólna”  pkt. 6

7.	OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B - 00.00 „Specyfikacja ogólna”  pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową  dla B – 01.00 są jednostki ujęte w przedmiarze robót

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B - 00.00 „Specyfikacja ogólna”  pkt. 8.

Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B - 00.00.00 „Specyfikacja ogólna” pkt. 9, oraz ustalenia zawarte w umowie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r (Dz.U. Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

Szczegółowa Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Nr: B-02.00 – remont tarasu 
Obiekt: „Remont tarasu od strony wschodniej, wraz z wymiana balustrady przy budynku Starostwa Powiatowego w Krośnie „

### SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

### WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

### NR : B- 02.00.00  -   NAWIERZCHNIA TARASU

Kategorie robót wg CPV : 45430000-0 roboty remontowe i renowacyjne

1. WSTĘP

  - Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  robót zewnętrznych, które zostaną wykonane w ramach projektu pn.:

„Remont tarasu od strony wschodniej, wraz z wymiana balustrady przy budynku Starostwa Powiatowego w Krośnie  przy ul. Bieszczadzkiej 1„

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszych specyfikacjach dotyczą zasad wykonania robót związanych z wymianą posadzki tarasu wraz z izolacją, okładziną parapetu i schodów  zewnętrznych, wymianą balustrady t.j.:

1.3.1 nawierzchnia tarasu i schodów

- Roboty rozbiórkowe wg SST B-01.00

- Wypełnienie ubytków i naprawa spękań płyty tarasu

- Wykonanie izolacji i wylewki z wyrobieniem spadku

- Wykonanie dylatacji

- Wymiana wpustu ściekowego

- Wykonanie posadzki tarasu z płytek gres antypoślizgowych

- Okładzina schodów kształtkami gres antypoślizgowymi

- Okładzina parapetów płytkami gres

- Montaż balustrady tarasu i schodów

- Wykonanie tynków mozaikowych na ściance podparapetowej, bokach tarasu i schodów

- Montaż obróbek blacharskich i rynien od czoła tarasu

1.4.Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i wytycznymi zawartymi w ST B-00.00 – wymagania ogólne pkt 1.4.

Roboty izolacyjne – wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych  zgodnie z ustaleniami w dokumentacji projektowej.

1.4.1.	podłoże malarskie – surowa, zagruntowana lub wygładzona powierzchnia na której będzie wykonywana powłoka malarska

1.4.2.	powłoka malarska – stwardniała warstwa farby nałożona i rozprowadzona na podłożu,   decydująca o walorach estetycznych malowanej powierzchni.

1.4.3.	farba – płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych ( pigmentu różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.

1.4.4.	Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi.

1.4.5.	Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w „Wymagania ogólne” [10] pkt. 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją przetargową, ST poleceniami Inspektora Nadzoru z zachowaniem warunków BHP i obowiązującymi przepisami oraz zasadami wyszczególnionymi w p. 1.5. części ogólnej

1.6. Dokumentacja robót

Dokumentację robót stanowią dokumenty wyszczególnione w p.1.6.  ST B-00.00

2. MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 
B – 00.00 „Specyfikacja ogólna”  pkt. 2.

2.1. nawierzchnia tarasu

2.1.1. Środek Kiesol – ITB AT –15-3110/2001

Zużycie  0.10 kg /m2

dane techniczne:

gęstość	ok. 1,15 g/cm3

odczyn pH	ok. 11

przepuszczalność pary wodnej	≥ 90%

nasiąkliwość powierzchni	w≤0,5 kg/m2h0,5

wzmocnienie	do 5 N/mm2 (Mpa)

2.1.2. Dichtschlamme – szlam uszczelniający zużycie 2,00 kg/m2

Proporcje mieszania:		 5,0 do 5,3 litra wody na 25 kg proszku

Ilość wody zarobowej:		 20 do 21 %

Czas przydatności do stosowania po wymieszaniu: 60 minut

Temperatura stosowania:		 +5°C do +30°C

Konsystencja: odpowiednia do nakładania pędzlem, szlamowania

Nasiąkliwość kapilarna: 		w24:< 0,1 kg/m2•h0,5

Współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej: μ < 200

Wytrzymałość na ściskanie: 	28 dni ok. 30 N/mm2

Wytrzymałość na zginanie:	 28 dni ok. 6 N/mm2

Odporność chemiczna wg DIN 4030: 	do stopnia obciążenia "silne"

2.1.3. Dickbeschichtung K2 – polimerowo-bitumiczna emulsja ze specjalnymi wypełniaczami zużycie 2 x 2,0 kg

Gęstość: 0,96 kg/l

Konsystencja: pasta, tiksotropowa

Odporność na wysokie temperatury AIB: + 120°C

Wodoszczelność wg DIN 1048 przy ciśnieniu 7 bar: spełnia wymagania

Czas schnięcia*: 2 dni (20°C/ 70 % wilgotności względnej)

Grubość warstwy: 1 mm świeżej warstwy = 0,8 mm warstwy wyschniętej

2.1.4. Elastoschlämme 2 K– elastyczny jednoskładnikowy szlam uszczelniający Zużycie – 4 kg/m2

Gęstość nasypowa: 			ok. 1,5 kg/l

Uziarnienie: 				< 1 mm

Płyn zarobowy Z: 	odporna na alkalia dyspersja tworzyw sztucznych zapewniająca elastyczność.

Odczyn pH: 				≥ 7

Zawartość ciał stałych: 			ok. 51 % wag.

Proporcje mieszania: 			1 cz. wag. proszku + 0,34 cz. wag. płynu zarobowego

Konsystencja: 	odpowiednia do szlamowania, nakładania pędzlem, do natryskiwania i szpachlowania

Czas przydatności do stosowania po

wymieszaniu: 				przy +20°C ok. 60 min.

Temperatura powietrza i obiektu

podczas nakładania:			+5°C do +25°C

Sposób nakładania: 			pędzel murarski, pędzel zwykły, paca stalowa

Ilość nakładanych warstw szlamu

uszczelniającego: 			co najmniej dwie

Możliwość obciążania +20°C: 	po 2 dniach można obciążać mechanicznie, pokrywać okładzinami i powłokami, po 7 dniach można obciążać wodą.

Mostkowanie rys: 			ok. 1 mm (przy grubości warstwy 2 mm)

Wodoszczelność: 			wodoszczelny przy ciśnieniu 1,5 bar

Przyczepność do podłoża: 		ok. 1,5 N/mm2

Przyczepność przy zespoleniu

z okładzinami ceramicznymi: 	1,0-1,5 N/mm2 przy stosowaniu kleju Remmers Flexkleber

2.1.5. Betofix RM szybkowiążąca zaprawa do naprawy i reprofilacji betonu

Gęstość nasypowa: ok. 1,4 kg/dm3

Proporcje mieszania: 5,0 litrów wody na 25 kg proszku

1,0 litr wody na 5 kg proszku

lub 1 część objętościowa wody na

3,5 części objętościowych proszku

Gęstość objętościowa

świeżej zaprawy: ok. 1,5 kg/dm3

Konsystencja: odpowiednia do szpachlowania

Czas przydatności do stosowania

po wymieszaniu: przy 10°C ok. 40 minut

przy 20°C ok. 20 minut

Temperatura stosowania: +5°C do +25°C

Początek wiązania: ok. 60 minut

Wytrzymałość na ściskanie: po 3 godz.: ok. 3 N/mm2

po 24 godz.: ok. 6 N/mm2

po 28 dniach: > 15 N/mm2

Wytrzymałość na odrywanie: po 7 dniach: 0,7 do 1,0 N/mm2

po 28 dniach: 1,0 do 3,0 N/mm2

(zależnie od podłoża)

Świadectwo Badań: klasa obciążeń M1 / R2

2.1.6 Viscacid PCC Grund – jednoskładnikowa mineralna ochrona antykorozyjna warstwa szczepna.

Zużycie – 2.0 kg/ m2

2.1.7. Fugenband – zewnętrzna taśma dylatacyjna wtapiana w powłoki z emulsji bitumicznych, szlamów lub żywic epoksydowych

Zużycie – 1,00 m/m

2.1.8. Flexkleber – wysokoplastyczna wodoszczelna zaprawa klejowa, odporna na odkształcenia zgodna z normą PN EN 12004-C2.

Gęstość nasypowa ok. 1,4 kg/dm3

Kolor: szary

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C temperatura podłoża

Czas przydatności do stosowania po wymieszaniu: ok. 3 godz.

Czas otwarty klejenia: ok. 30 minut (zależny od temperatury)

Nadzór jakościowy: nad składem i jakością

Możliwość chodzenia: po ok. 12 godzinach (+23°C)

Obciążenie eksploatacyjne: po ok. 3 dniach

Grubość warstwy kleju: maksymalnie do 5 mm

2.1.9. Flexfuge – hydrauliczna szybkowiążąca  zaprawa do spoinowania o hydrofobowej powierzchni wg DIN EN 159

Gęstość nasypowa: ok. 1,4 kg/dm3

Możliwość chodzenia: po 24 godzinach

Odporność na deszcz: po 1 godzinie

Obciążenie użytkowe: po 28 dniach

2.2.1. Płytki gresowe firmy np. Paradyż - R 10 o wym.30 x 30 cm

antypoślizgowe wg DIN 51130

nasiąkliwość  po wypaleniu nie większa niż0,5 %

wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa

ścieralność nie więcej niż 1,5 mm

twardość dla płytek gres wg skali Mahsa   8

2.3. balustrada tarasu i schodów-balustrada stalowa ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo –wykonać w nawiązaniu do balustrady tarasu wejścia głównego

2.4. blacha płaska powlekana – pas podrynnowy

blacha powlekana płaska gr. 0,5 mm , kolor ciemny brąz o parametrach j.n.

- gatunek stali wg PN EN 10147 + A1:1997, S 320 GD + Z 275 lub S 280 GD + Z 275

- powłoka poliestrowa gr. 25 mikrometrów, na stronie spodniej powłoka epoksydowa gr. 10 mikrometrów.

2.4.1. wkręty

Rozmiary: 4,8x20 i 4,8x35

Materiał: utwardzona stal węglowa SAE 1018 (SS1370)

Pokrycie: ocynkowana do 31 um oraz lakierowana proszkowo 40-50 um

Podkładka: Gwarantująca 100% szczelności.

Średnica 14 uszczelniająca powlekana samowulkanizująca gumą EPDM

Główka: N=8 mm

Max. zdolność przewiercania: 4x0,7 m, Ca 5 szt./m2

2.5. Rynny i rury spustowe prefabrykowane z blachy powlekanej

2.4. materiały pomocnicze wg  instrukcji i atestów producentów

3. SPRZĘT

  - Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST S – 00.00.00 „Specyfikacja ogólna” pkt.3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST S - 00.00.00 „Specyfikacja ogólna” pkt. 4.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

5. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST S - 00.00.00 „Specyfikacja ogólna” pkt. 5.

5.1. nawierzchnia tarasu

Remont obejmował będzie:

- demontaż istniejących balustrad i wykonanie nowych, w nawiązaniu do balustrad wykonanych na tarasie wejścia głównego

- rozbiórkę wszystkich warstw tarasu do żelbetowej płyty. Wykonanie uzupełnienia żelbetowej płyty tarasu, wykonanie wylewek, izolacji poziomych, ułożenie nowej nawierzchni z płytek gres i okładziny schodów z kształtek gres antypoślizgowych

- wykonanie obróbek blacharskich i rynny z blachy powlekanej od czoła tarasu

- wykonanie tynku mozaikowego na ścianie podparapetowej, bokach tarasu i schodów

Roboty wykonać ściśle wg technologii podanej w ofercie Firmy Remmers.

Po rozbiórce starej nawierzchni tarasu powierzchnię oczyścić z brudu i kurzu wykonać beton wyrównujący, wymienić wpust ściekowy.

Po 48 godzinach nałożyć metodą natryskową preparat do gruntowania Kiesol rozcieńczony wodą 1:1, po 10 minutach (po zmatowieniu gruntu) nałożyć jedną warstwę szlamu mineralnego Dichtschlamme i po upływie 24 godzin nałożyć pierwszą warstwę jednoskładnikowej powłoki bitumiczno-polimerowej Dickbescichtung K2, drugą warstwę powłoki Dickbescichtung K2, nałożyć po 24 godzinach.

Po upływie 48 godzin od wykonania drugiej warstwy, wykonać warstwę poślizgową z folii izolacyjnej i wylewkę cementową zatartą n gładko, o średniej grubości warstwy 5 cm z wyrobieniem spadków w kierunku osadzonego wpustu ściekowego. Wylewkę zbroić siatką z drutu Ø 3 mm o oczkach 10 x 10 cm, następnie wykonać dylatacje w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

Uwaga :  preparat gruntujący Kiesol, szlam i powłoki polimerowo-bitumiczne nałożyć do górnej krawędzi wylewki tzw. „mała wanna”

Zagruntować powierzchnię tarasu po 48 godzinach, preparatem Kiesol i po zmatowieniu nałożyć pięrwszą warstwę warstwę szlamu uszczelniającego Elastoschlamme 2K na całej powierzchni tarasu. Uszczelnić szczeliny dylatacyjne i styki płyty tarasu ze ścianą przez przyklejenie taśmy  Fugenband , nanieść drugą warstwę szlamu Elastoschlamme.2K Powierzchnię tarasu i schodów wyłożyć płytkami z kamieni sztucznych gres antypoślizgowymi o wym. 30 x30 cm R10, na kleju elastycznym Flexkleber i fugą elastyczną Flexfuge.

Boki tarasu i schodów zabezpieczyć tynkiem mozaikowym, osadzić okapnik, wykonać obróbkę blacharską z blachy powlekanej umocować rynny ø 100 mm i rury spustowe ø 75 mm i umocować balustradę.

Spoiny w płytkach na styku cokolika ze ścianą oraz miejsca dylatacji wypełnić masą Sikaflex 11 FC+.

5.1.1. tynk mozaikowy

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być suche, czyste, trwałe, nośne i odpowiednio wysezonowane (tynki po 28 dniach od nałożenia), wolne od smarów, środków antyadhezyjnyh, pleśni, glonów, mchów, pęknięć, wykwitów solnych itp. Pleśnie, glony, mchy itp. należy skutecznie usunąć z podłoża za pomocą odpowiednich środków chemicznych lub/i mechanicznie: szczotkami, wodą pod ciśnieniem. Podłoża słabe lub nasiąkliwe zagruntować preparatem głęboko penetrującym. Co najmniej na 24 godziny przed nałożeniem tynku, podłoże pomalować gruntem podtynkowym. Zaleca się zabarwić grunt na kolor dominującego ziarna tynku.

Wykonanie tynku

Tynk przed użyciem należy dokładnie wymieszać mieszarką wolnoobrotową. Nanosić równomiernie nierdzewną pacą stalową na około 1,5-krotną grubość ziarna. Wyprawę ściągnąć, wyrównać i wygładzić tym samym narzędziem zanim jej powierzchnia zacznie przesychać. Nie należy przy tym zbyt silnie dociskać pacy do podłoża. Powierzchni tynku nie wolno skrapiać wodą ani jej zacierać! Bezpośrednio po nałożeniu tynk ma barwę mleczno-białą, która w miarę upływu czasu zanika. Powierzchnie łączyć stosując zasadę „mokre do mokrego”. Prace tynkarskie prowadzić w sposób ciągły na danej płaszczyźnie, aby uniknąć różnic w strukturze tynku. Dodatkowo, żeby nie dopuścić do powstania różnic w strukturze i kolorze, zaleca się po opróżnieniu do połowy pojemnika z masą, uzupełnić go świeżą masą z nowego pojemnika i całość starannie wymieszać lub stosować materiał o tym samym numerze szarży produkcyjnej umieszczonym na każdym opakowaniu. W przypadku konieczności przerwania pracy należy przykleić wzdłuż wyznaczonej linii taśmę samoprzylepną, nałożyć i wyrównać masę do taśmy. Następnie taśmę zerwać. Po wznowieniu pracy, kontynuować nakładanie tynku od wcześniej wyznaczonego miejsca. Przy łączeniu powierzchni wskazane jest ponowne zabezpieczenie krawędzi wcześniej związanego tynku taśmą samoprzylepną, którą należy zerwać po wykonaniu i końcowym wygładzeniu połączenia. Nie używać zabrudzonych lub rdzewiejących narzędzi i pojemników.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości

Czynności wchodzące w zakres sprawdzania jakości wykonania robót określono w pkt.6.1. 
ST B-00.00.00

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia od cech podanych pkt 5.4 niniejszej specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.

- zgodności z projektem

- zgodności z atestem wytwórni

- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podłoża

- materiał użyty na podkład

- grubość i równość warstw podkładu

- sposób i jakość zagęszczenia

- prawidłowość ułożenia

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia od dopuszczalnych, powinny być wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

6.4. pozostałe zasady wg p.6. ST część ogólna

7. OBMIAR ROBÓT

7.1.Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B - 00.00.00 „Specyfikacja ogólna” pkt.7.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B - 00.00.00 „Specyfikacja ogólna” pkt.8.

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

8.1. - Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową , SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania wyszczególnione w p.6. niniejszej specyfikacji dały pozytywne wyniki.

- Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności wykonanych robót z rysunkami roboczymi i postanowieniami niniejszej specyfikacji,

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dot. podstawy płatności podano w ST B - 00.00.00 „Specyfikacja ogólna” pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

PN-79/B-06711		Kruszywa mineralne

PN-88/B-32250		Materiały budowlane. Woda do betonów zapraw

PN-69/B –10260           Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-24620:1998         Lepiki i masy asfaltowe stosowane na zimno

Aprobaty Techniczne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych , wydanie ITB-2003 rok.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Nr : B – 03.00.00 – remont tarasu od spodu. 
Obiekt: „Remont tarasu od strony wschodniej, wraz z wymiana balustrady przy budynku Starostwa Powiatowego w Krośnie „

### SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

### NR : B- 03.00.00  -  REMONT TARASU OD SPODU

KOD CPV : 45410000-4  Tynkowanie

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej

# Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem robót wykończeniowych wewnętrznych dla zadania p.n.:

„Remont tarasu od strony wschodniej, wraz z wymiana balustrady przy budynku Starostwa Powiatowego w Krośnie  przy ul. Bieszczadzkiej 1„

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dla robót wykończeniowych objętych realizacją zadania jak w p.1.1. t.j. wykonanie:

1.3.1. spód tarasu

- Roboty rozbiórkowe wg SST B-01.00.00

- Naprawa ubytków zaprawą Viscacid PCC Grund + Betofix RM

- Uzupełnienie tynków kat III z umocowaniem siatki

- Przetarcie pozostałych tynków zaprawą cem. wap. kat.III

- Wykończenie czoła belek tarasu i części płyty biegowej tynkiem mozaikowym z osadzeniem okapników.

- Gruntowanie powierzchni tynków gruntem silikonowym i malowanie tarasu od spodu farbą silikonową SiliconFarbe dwukrotnie

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
i wytycznymi podanymi w ST B-00.00 „Wymagania ogólne” p.1.4.

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją przetargowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru, oraz opisem robót podanym w poszczególnych pozycjach przedmiaru

1.6.2. Dokumentacja robót

- Aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do stosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z 07.07.1994 r. (Dz.U. z 2000 Nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót , zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004. (Dz.U. z 2004 r Nr 202, poz. 2072).

- Dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z 15.12.1994 r w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (Mp z 1995 r nr 2 pioz.29)

- Protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami badań kontrolnych.

2. MATERIAŁY

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są materiały do wykonania robót wykończeniowych

2.1. Woda

Do przygotowania zaprawy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 –Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. Można stosować wodę pitną wodociągową

2.2. Piasek

piasek nie powinien zawierać domieszek organicznych i mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty domieszek organicznych0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1.0-2,0 mm.

2.2.1. do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty odmiany 2.

2.2.2. do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.

2.3. Wapno -  PN-86/B-30020

do zapraw stosować wapno suchogaszone

2.4. Reprofilacja i naprawa betonu– dane techniczne materiałów wg katalogu  firmy Remmers

2.4.1. Betofix RM szybkowiążąca zaprawa do naprawy i reprofilacji betonu

Gęstość nasypowa: ok. 1,4 kg/dm3

Proporcje mieszania: 5,0 litrów wody na 25 kg proszku

1,0 litr wody na 5 kg proszku

lub 1 część objętościowa wody na

3,5 części objętościowych proszku

Gęstość objętościowa

świeżej zaprawy: ok. 1,5 kg/dm3

Konsystencja: odpowiednia do szpachlowania

Czas przydatności do stosowania

po wymieszaniu: przy 10°C ok. 40 minut

przy 20°C ok. 20 minut

Temperatura stosowania: +5°C do +25°C

Początek wiązania: ok. 60 minut

Wytrzymałość na ściskanie: po 3 godz.: ok. 3 N/mm2

po 24 godz.: ok. 6 N/mm2

po 28 dniach: > 15 N/mm2

Wytrzymałość na odrywanie: po 7 dniach: 0,7 do 1,0 N/mm2

po 28 dniach: 1,0 do 3,0 N/mm2

(zależnie od podłoża)

Świadectwo Badań: klasa obciążeń M1 / R2

2.4.2 Viscacid PCC Grund – jednoskładnikowa mineralna ochrona antykorozyjna warstwa szczepna.

Zużycie – 2.0 kg/ m2

2.4.3. Hydro-Tiefengrunt - wodorozcieńczalny preparat do wgłębnego gruntowania o właściwościach wzmacniających i hydrofobizujących

Dane

Gęstość: ok. 1,0 g/cm3

Temperatura zapłonu: niepalny - wodorozcieńczalny

Wygląd: mlecznobiały płyn

Po wyschnięciu:

Działanie wzmacniające: bardzo dobre

Błona: przezroczyście wysychająca

Nasiąkliwość: hydrofobowy

Odporność na alkalia: zapewniona do pH 14

Długotrwałość działania hydrofobowego: bardzo dobra

Głębokość wnikania: bardzo dobra

Wyrównywanie chłonności podłoża: bardzo dobre

Wzmacniający, hydrofobizujący, odporny na alkalia, prawie bezwonny

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Do zapraw murarskich stosować piasek rzeczny lub kopany, cement portlandzki 35 z dodatkami . Wapno suchogaszone . Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie w zależności od wymaganej marki zaprawy, zgodnie z normą PN-90/B-14501.

Przygotowanie zapraw winno odbywać się mechanicznie.

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej przygotowaniu, t.j. w okresie około 3 godzin.

2.6. tynk mozaikowy

Gęstość objętościowa			ok. 1.7 kg/dm3

Czas wysychania				ok. 24 godziny

Czs pełnego utwardzenia			3 dni

Rodzaj kruszywa				naturalne barwione

Uziarnienie					2,0 mm

Zużycie					ok. 4 kg/m2

2.7. elewacyjna farba silikonowa

Dyspersja polimerowa, emulsja żywicy silikonowej, pigmenty kolorowe, pigmenty mineralne, węglan wapnia, wypełniacze silikatowe, talk, woda, glikoeter, dodatki, środki konserwujące

Gęstość DIN 53 217 1,5 g/cm3

Odczyn pH VIQP 011 (Sto intern) 9,0-10,0

Gęstość strumienia dyfuzji pary wodnej V DIN EN ISO 7783-2 200-400 g/(m2 d)

Wsp. dyfuzji pary wodnej sd DIN EN ISO 7783-2 0,1 m

Wsp. dyfuzji pary wodnej μ DIN EN ISO 7783-2 500-600

Kapilarne podciąganie wody DIN EN 1062-3 0,1 kg/(m2 h1/2)

Jasność DIN 53 778 91%

2.8. materiały pomocnicze: wg  instrukcji i atestów producentów

środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń, kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.

Do przygotowania farb stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy  PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Można stosować wodę pitną wodociągową

3. SPRZĘT

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.

Sprzęt powinien być sprawny i spełniać wszystkie wymagania przepisów BHP

4. TRANSPORT

4.1. – transport materiałów może odbywać się dowolnymi środkami transportu, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zabezpieczenie ładunku przed utratą stateczności i uszkodzeniami.

4.1.1.. - Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-08. Cement i wapno workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu, odpowiednio zabezpieczone przed zwilgoceniem.

4.1.2. – gips szpachlowy należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, na paletach, w suchych warunkach. Chronić przed wilgocią. Nieprzestrzeganie w/w zaleceń może mieć wpływ na parametry użytkowe produktu. Okres przydatności do użycia wynosi 6 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na worku.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.2.- tynki cementowo-wapienne

- przed przystąpieniem do wykonania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe .

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5o C

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, t.j. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową.

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.

Niedopuszczalne są następujące wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanego na powierzchni tynków z roztworów soli przenikających z podłoża.

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej
  przyczepności tynku do podłoża.

5.2. Spód tarasu

Odbić odstający tynk i beton, powierzchnię oczyścić z kurzy i brudu przez zmycie woda i skrobanie starej farby.

Po dokładnym oczyszczeniu nałożyć pędzlem na beton i pręty warstwę szczepną i antykorozyjną  Viscacid PCC Grunt. Na świeżą warstwę szczepną i antykorozyjną nałożyć warstwę uzupełniającą do powstałych ubytków Betofix RM

Uzupełnić brakujące tynki z uprzednim umocowaniem siatki tynkarskiej w tych miejscach.

Pozostałą powierzchnię istniejących tynków przetrzeć zaprawą cem. wapienną kat. III.

Po naprawie powierzchnię zagruntować gruntem silikonowym, i  pomalować farbą silikonową dwukrotnie.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00  pkt 6.

6.1.Tynki - Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzone wg normy PN-70/B-10100 i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań:

- zgodność z dokumentacją projektową

- prawidłowość przygotowanego podłoża

- przyczepność tynków do podłoża

- grubość tynku

- prawidłowość umocowania rusztu sufitu podwieszonego

- wygląd zewnętrzny tynków i sufitu podwieszonego

6.2.Roboty malarskie

Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoża oraz materiałów, które będą wykorzystywane do wykonania robót.

6.2.1. Ocena przygotowania powierzchni do nakładania powłok malarskich

- Badanie tynków zwykłych powinno polegać na sprawdzeniu czystości powierzchni, wilgotności podłoża.

- Badanie podłoża elementów metalowych polega na sprawdzeniu czystości

- Badanie materiałów malarskich - -ocen wyglądu zewnętrznego farby, która powinna być o konsystencji jednorodnej

6.2.3. Ocena jakości powłok malarskich obejmuje:

-	sprawdzenie wyglądu zewnętrznego

-	sprawdzenie zgodności barw i połysku

-	sprawdzenie odporności na ścieranie

-	sprawdzenie przyczepności powłoki

-	sprawdzenie odporności na zmywanie

6.3. pozostałe zasady wg p.6. ST część ogólna

7. OBMIAR ROBÓT.

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót.

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00

8. ODBIÓR ROBÓT

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją przetargowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne wyniki.

8.2. - tynki

8.2.1. - roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową , SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania wyszczególnione w p.6. niniejszej specyfikacji dały pozytywne wyniki.

8.2.2. – Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolowanej łaty.

8.2.3. – odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb niw więcej niż 4 mm w pomieszczeniu. Odchylenia od kierunku poziomego nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi

8.2.4. – niedopuszczalne są wykwity i zacieki na powierzchni, odstawanie i odparzenia.

8.3. roboty malarskie

Wg zasad podanych w punkcie 6. 4 niniejszej specyfikacji

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI (ROZLICZENIA ROBÓT).

Podstawą płatności jest wykonanie elementów wyszczególnionych w punkcie 1.3 niniejszej specyfikacji wg cen skalkulowanych przez Wykonawcę.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

PN-B-10085:2001 		-  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-75/B-94000			-  Okucia budowlane. Podział.

PN-87/B-06200			-  Tolerancje kształtu i położenia. Wartości.

PN-B-19701:1997		-  Cementy powszechnego użytku

PN-EN-1008:2004		-  Woda zarobowa do betonu.

PN EN 197-1:2002                     -  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu       powszechnego użytku

PN-88/B-30001			-  Cement portlandzki z dodatkami

PN-70/B-10100			-  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-86/B-30020			-  Wapno

PN-EN 159:1994	-  Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej   E.10% Grupa B III

PN-EN 12004:2002		-  Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-90/B-14501			-  Zaprawy budowlane zwykłe.

PN-C-81901/2002		-  Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania

PN-C-81914:2002		-  Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz

Aprobaty Techniczne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych , wydanie ITB-2003 rok.